яbritishers

Группа_____________________________	К работе допущен___________________

Студент____________________________	Работа выполнена__________________

Преподаватель______________________	Отчет принят_______________________

Рабочий протокол и отчет по

лабораторной работе №1.02

___________________________________________________

___________________________________________________

Оглавление

1.	Цель работы	2

2.	Задачи, решаемые при выполнении работы.	2

3.	Объект исследования.	2

4.	Метод экспериментального исследования.	2

5.	Рабочие формулы и исходные данные.	2

6.	Измерительные приборы.	4

7.	Схема установки.	4

8.	Результат прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).	4

9.	Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).	5

10.	Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).	6

11.	Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).	6

12.	Окончательные результаты.	7

13.	Выводы и анализ результатов работы.	7

14.	Замечания преподавателя.	7

- Цель работы

- Экспериментальная проверка равноускоренности движения тележки по наклонной плоскости.

- Определение величины ускорения свободного падения 𝑔.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

Задание 1:

- Заполнить в таблицах 2-4 данные для прямых измерений в процессе работы на лабораторной установке.

- Заполнить в таблице 3 данные для рассчитанных величин 𝑌 = 𝑥2 – 𝑥1, 𝑍 = t22 - t122и их погрешности.

- Найденные точки экспериментальной зависимости {𝑌i; 𝑍i} и их погрешности нанести на график (вид: 𝑌 = 𝑎𝑍).

- Найти ускорение тележки методом наименьших квадратов (МНК).

- Рассчитать абсолютную и относительную погрешность коэффициента 𝑎 для доверительной вероятности 𝛼 = 0,90.

- Записать полученный доверительный интервал.

- Используя найденное значение ускорения 𝑎, построить график зависимости 𝑌 (𝑍) = 𝑎𝑍 на том же рисунке.

- Сформулировать и записать в отчет вывод: можно ли считать движение тележки равноускоренным?

Задание 2:

- Для каждой серии измерений из Табл. 4 вычислить значение синуса угла наклона рельса к горизонту. Результаты расчета записать в Табл. 5.

- Для каждой серии измерений вычислите средние значения времени 𝑡1 и 𝑡2 и их погрешности.

- Вычислить значение ускорения и его погрешность для каждой серии измерений. Результаты расчета ускорения в виде доверительного интервала ⟨𝑎⟩ ± Δ𝑎 внести в последний столбец Табл. 5.

- Найти коэффициенты линейной зависимости (𝑎 = 𝐴 + 𝐵 sin 𝛼, где 𝐴 = −𝜇𝑔, 𝐵 = 𝑔, т.е. коэффициент 𝐵 равен ускорению свободного падения).

- Рассчитать СКО для ускорение свободного падения. Определить абсолютную и относительную погрешность коэффициента 𝐵 для доверительной вероятности 𝛼 = 0,90.

- Найти абсолютное отклонение экспериментального значения ускорения свободного падения 𝑔эксп от его табличного значения 𝑔табл для Санкт-Петербурга. Сравнить абсолютную погрешность Δ𝑔 с разностью между табличным и экспериментальным значениями |𝑔эксп − 𝑔табл|. Сформулировать и записать в отчет вывод о достоверности результатов измерений.

- По данным из второго и пятого столбцов Табл. 5 отметить на рисунке экспериментальные точки зависимости 𝑎 = 𝑎 (sin 𝛼).

- Используя рассчитанные методом наименьших квадратов значения коэффициентов 𝐴 и 𝐵, построить на том же рисунке график аппроксимирующей линейной зависимости 𝑎 = 𝐴 + 𝐵 sin 𝛼.

- Объект исследования.

- Ускорение

- Метод экспериментального исследования.

- Эмпирический лабораторный экспериментальный

- Рабочие формулы и исходные данные.

Зависимость проекции скорости от времени:

Зависимость координаты от времени:

Выражение из формулы (1) и (2):

Если принять, что cosa ≈1, то уравнение (6) принимает вид:

СКО для ускорения:

Абсолютная погрешность для ускорения:

Относительная погрешность для ускорения:

Значение синуса угла наклона к горизонту:

Ускорение и погрешность для каждой серии измерений:

Коэффициенты линейной зависимости 𝑎 = 𝐴 + 𝐵 sin 𝛼, где 𝐴 = −𝜇𝑔, 𝐵 = g:

СКО для ускорения свободного падения:

Абсолютная погрешность коэффициента B для доверительной вероятности a = 0,90:

Относительная погрешность:

Нахождение коэффициентов методом наименьших квадратов (МНК) (21):

(

- Измерительные приборы.

| № п/п | Наименование | Тип прибора | Используемый диапазон | Погрешность прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линейка на рельсе | цифровой | 0-110 см. | 5 мм. |
| 2 | Линейка на угольнике | цифровой | 0-16 см. | 0,5 мм.. |
| 3 | ПКЦ-3 в режиме секундомера | цифровой | 0,1 с. | 0,1 с. |

- Схема установки.

- Результат прямых измерений и их обработки (таблицы, примеры расчетов).

- Расчет результатов косвенных измерений (таблицы, примеры расчетов).

Задание №1:

1) Методов наименьших квадратов находим ускорение тележки: 0,117 м/с2 – если мы не пренебрегаем силой трения и считаем, что график не проходит через нуль. График будем проходить через точку -0,0482 м.

2) Если мы пренебрегаем силой трения, то получаем, что a = 0,109 м.с2. Расчеты приведены в excel файле.

Задание №2:

Таблица 5: Результаты расчетов (Задание 2)

| N пл. | sin 𝛼 | <t1>∓∆t1, c | <t2>∓∆t2, c | <a>∓∆a, м/с2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,0102 | 1,12 ± 0,04 | 4,30 | 0,110 ± 0,013 |
| 2 | 0,0205 | 0,84 ± 0,05 | 3,10 | 0,213 ± 0,016 |
| 3 | 0,0320 | 0,70 | 2,50 | 0,330 ± 0,007 |
| 4 | 0,0435 | 0,60 | 2,20 | 0,424 ± 0.007 |
| 5 | 0,0551 | 0,56 ± 0,05 | 1,98 ± 0,04 | 0,527 ± 0,045 |
| Коэффициент Стьюдента для a=0,95 ≈ 2 |  |  |  |  |

С помощью формул (11)-(13) и данных из таблицы 4 заполним таблицу 5.

По формулам (14) и (15) рассчитаем g=B и A:

- Расчет погрешностей измерений (для прямых и косвенных измерений).

Задание №1:

1)Если график проходит не через 0:

По МНК: Абсолютная погрешность измерений для a = 0,007 м/с2 (Sa = 0,00354…). Погрешность по оси y = 0,04 м. (Sy = 0,02029…)

Относительная погрешность измерений: Ea = 6%

2)Если график проходит через 0:

По МНК: Абсолютная погрешность ускорения равняется 0,002 м/с2 (Sa = 0,00117).

Относительная погрешность измерений: Ea = 2%

Задание №2:

По формуле			вычислим среднеквадратичное отклонение. Т.к a=0,95, Коэффициент Стьюдента для пяти измерений приблизительно равен 2. Поэтому умножим СКО на 2 для получения абсолютной погрешности.

Таблица погрешностей: (расчеты указаны в excel файле)

| СКО (t1) | СКО (t2) | Δa |
| --- | --- | --- |
| 0,0200 | - | 0,013 |
| 0,0245 | - | 0,016 |
| - | - | 0,074 |
| - | - | 0,074 |
| 0,0245 | 0,0200 | 0,045 |

Рассчитаем СКО для ускорения свободного падения с помощью формул (16)-(20):

Абсолютное отклонение:

| gэксп – gтабл | = | 9,25 – 9,82 | = 0,59 м\с2

- Графики (перечень графиков, которые составляют Приложение 2).

- Окончательные результаты.

Задание №1:

Если график не проходит через 0:

a = (0,117 ± 0,007) м/с2, Ex =6%, 𝛼 = 0,90

Если график проходит через 0:

a = (0,109 ± 0,002) м/с2, Ex =2%, 𝛼 = 0,90

Задание №2:

g = (9,25 ± 0,46) м\с2, Eg = 5%, 𝛼 = 0,95

- Выводы и анализ результатов работы.

Задание №1:

Движение тележки можно считать равноускоренным, т.к все точки лежат приблизительно на 1 прямой. Относительная погрешность равна 2%, так что результат полученного графика не получится свести на неточность измерений.

Задание №2:

Экспериментальное ускорение свободного падения на 6% меньше, чем табличное для города Санкт-Петербург в большинстве своем из-за силы трения, которая присутствует. А также некоторую роль на полученном результате могло сыграть небольшое кол-во измерений и погрешности приборов.

Вывод:

В процессе выполнения лабораторной работы я вспомнил, как пользоваться МНК, научился рассчитывать ускорения по практическим прямым результатам.

- Замечания преподавателя.